                         제 작 사 양 서              OIL HEATEER



제작 승인원

                            품   명 : OIL HEATER
                            규   격 : 1ф 220V 40W                                

적용모델:      HP

                            도   번 : DSC011228B   
                                          날  짜  : 02.02.08.
                    귀 중

	작 성
	검 토
	승   인

	
	
	


                                                                              품명: OIL  HEATER
                                                                 날짜: 2002. 02. 08. 
 1.적 용
  이 사양은           의 OIL HEATER에 적용한다.

	품  명
	규격/재질
	수량
	비  고

	HEATER


	정격전압/용량
	1ф 220V 40W
	1
	

	
	GLASS YARN
	75(3/3) 0.7ф
	
	

	
	적용 열선
	NCHW2  0.07ф
	
	

	
	표준저항
	1210Ω ±5%
	
	

	
	HEATER 외경
	ф3.0 ±0.2mm
	
	

	
	절연체
	내열 실리콘고무(BROWN)
	
	

	
	동편조
	16S 0.12ф X 7본
	
	외경:ф3.7

	LEAD WIRE
	K.C 0.18/30(BR) ф3.0
	2
	

	접속자
	DS 1104
	2
	

	MOLDING
	내열성 실리콘 고무(BROWN)
	2
	전원/용량표기


	고  리
	SS41
	2
	아연도금 

스프링체결용

	치  수
	고리와 고리간격
	1
	1250mm ± 5

	
	
	
	


 2. HEATER 기술수준
  2-1  외관 

 현저한 오염, PIN HOLE,파손 등이 없을 것.
  2-2  소비전력 TEST

디지털  저항계로 측정하여 정격  소비전력의 ±5% 이내일 것.
  2-3  절연저항 TEST
DC  500V 메가 테스타기로 측정하여 100MΩ 이상일 것.
2-4   내 전압 TEST

AC 1500V에서 1분간 견딜 것..

2-5   접속부강도 TEST

3Kg의 인장력에 견딜 것.

2-6   내열성 TEST

최소 구부림 반경(25R)으로 200℃에서 24시간 경과 후 절연저항,내 전압을 만족할 것.

2-7   내습성 TEST

주위온도 60℃, 상대습도95%의 조건에서 8시간 통전,16시간 휴지를 10회 행하여도

절연저항, 내 전압을 만족할 것.

2-8   수명시험

정격전압에서 ON 6분(외면온도 100℃) OFF 3분(외면온도 15℃)의 싸이클로 500회

행하여도 절연저항,내 전압을 만족 할 것.

2-9  포장
       운반,이동,취급 시 제품의 손상이 생기지 않는 방식일 것.
3. 기타 사항

3-1 제출 서류

· 제작승인원

· 시험성적서     
· 도면 
출 하 검 사 성 적 서 
                                  -------------------
	회 사 명 : 동 성 전 열 공 사                                                              

발송 NO  :

검사방법 : KSA 3109 1회 보통검사 

검사일자 : 2002년   월    일               


	결 재
	담당
	관리자

	
	협 력

회 사
	
	

	
	
	
	

	 품     명
	
	 LOT 크기
	
	  LOT 번 호
	

	 도     번
	
	 측정기명
	

	 모 델  명
	 
	 검 사 원
	
	     종합판정
	합격, 불합격

	 검 사 항 목
	규 격 치
	검사수준/AQL
	X1
	X2
	X3
	X4
	X5
	시료수
	불량수
	AC
	판 정
	LG판정

	 구 조 외 관
	유해한 

결함 없을 것
	 G-1
	 2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 치     수
	 1250 ±5
	 S-1
	 2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 치     수
	500  +10 

   -0
	 S-1
	 2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 단     선
	 없을 것
	 G-1
	 2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 COIL 저항
	 1210 ±5%
	 G-1
	 2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 절 연 저 항
	 100MΩ이상
	 G-1
	 2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 내 전 압
	 1500V / MIN
	 G-1
	 2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 특 기 사 항


	


DSF-037-G                                  동성전열공사                                   A4(297*210)

Rev.0


[image: image1.wmf]중량

승인일자

고무몰드        내열실리콘고무                색상:BROWN

절연체          내열실리콘                   고무색상:BROWN�

동편조          

LEAD WIRE

OIL  HEATER

부 표시내용�

220V 40W

전원/소비전력�

1Ø 220V,40W

C

D

A

B

구분

작업

1250

500

1210

L1

L2

L

2

+ 10

도체저항

(   )

P 

9

특   성   표

현저한 오염,PIN HOLE,파손등이 없을 것�

DC 500V 메가테스타기로 100M   이상일 것�

디지탈 저항계로 측정하여 표기치의    5%이내일것�

AC 1500V에서 1분간 견딜 것

500회 행하여도 절연저항,내전압을 만족할것�

절연저항,내전압을 만족할것

3kg의 인장력에 견딜것�

주위온도 60 C,상대습도 95%의 분위기에서 8시간 통전 16시간 휴지를 10회 행하여도

최소 구부림 반경(25R)으로 200 C에서 24시간 경과후 절연저항,내전압을 만족할것

정격전압에서 ON:6분(외면온도 100 C),OFF:3분(외면온도 15 C)의 싸이클로�

내전압

접속부강도

내  열

수  명

내  습

절연저항

항  목

외  관

저항치

±0.2�

3

10

43

5

6

4

 

  3.7  

 

±0.2�

8

±0.2�

3

3

2

규    격

±5.

5

7

6

비고

L1

김현태

동성전열공사

02.02.08

김연주

번

도

칭

승 인�

품번 6 몰드부 상세도

단 위�

검 도�

삼각법

설계

심 사�

mm

척 도�

±2�

10

4

N S

명

±2�

(20)

10

10

50

1

8

2

SS41

연결고리

1.1

1.4

0.8

0.5

2.5

2.0

1.7

기호

작업

A

B

C

D

수량

수량

수량

1

5

2

2

2

7

6

1

1

1

3

4

2

3

2

4

품번

수량

분

1

구

용

적

도 번�

1

치수구분

치수허용오차

초과

50

500

150

300

초과

초과

초과

30

10

초과

초과

0.2

0.3

0.1

0.8

0.6

0.4

이하

150

이하

이하

500

300

이하

이하

이하

50

30

10

0.6

0.8

1.0

2.0

1.5

1.6

1.2

0.8

0.6

0.5

0.3

0.4

0.3

0.2

J

K

M

L

변경사유

시방번호

DS 1104

재 질�

GLASS YARN

발열체

접속자

2

품 명�

소재치수

급 미결점N

경결점

급 중결점N

급 치명결점'

급 치명결점'

품질중요도

전체중요도

MN

2.5

15"

4.5

6

3.5

30"

5"

1

30"

2.0

1.2

0.7

2

1

6

III

V

IV

II

I

N

각도

합 계�

아연도금

서명

비 고�

A.Q.L

0.65%

10%

2.5%

0.1%

0.0%

- 0

적용모델

3HP

무알칼리섬유

0.7

NCHW2

0.07

CU.

0.12*7합,  16타편조�

0.75mm   (30/0.18)실리콘고무색상:BROWN

L

2

- 0

+ 10

1

Ø8*45

SPRING

9

SS41

아연도금

P

3

H

양 끝단 12mm 탈피�

02.02.08















DONG SUNG ELECTRIC HEATER CO.


_1075184615.dwg

