제 작 사 양 서

| 품 명 | 규 격 | 도 번 |
| --- | --- | --- |
| SHEATH HEATER | 110V 1000W |  |

날  짜  : 2002.02.08.

귀중

| 작 성 | 검 토 | 승 인 |
| --- | --- | --- |

품명: SHEATH HEATER

날짜: 2002.1.1.

1.적 용

이 사양은 (주)FUJIMAK의  SHEATH HEATER에 적용한다.

| 분류 품명 | SHEATH HEATER |
| --- | --- |
| 정격 전압 | 1 110V |
| 용 량 | 1000 W |
| 표준저항 | 12.1Ω |

2.부품 재질

| 품 목 |  | 재 질 |
| --- | --- | --- |
| HEATER PIPE | Φ8 | SUS 304 ф9.5 을 압축가공 후 ф8 일 것 |
|  | Φ11 | SUS 304 ф12.7 을 압축가공 후 ф11 일 것 |
|  | Φ14 | SUS 304 ф15.88 을 압축가공 후 ф14 일 것 |
| 절연재 |  | Mgo함량이 96%이상이며 고온에 적합한 HIGH Mgo. 또는 동등품 이상일 것. |
| 발열체 |  | FC-1종 KANTAL D 또는 동등품을 사용할 것. |
| M4 TAP 端子 |  | SUS 304 |
| TERMINAL |  | SUS 304 |
| 절연애자 |  | 고온(1500ºC )에 견딜 수 있는 CERAMIC 재질을 사용 할 것. |
| 방수처리(WATERPROOF) |  | ShinEtu KE441T를 사용할 것. |

3.ELECTRIC HEATER 기술수준

3-1  초기 절연저항 TEST (MΩ)

가. 시험방법 : 충전부와 EARTH될 우려가 있는 비충전 금속부와의 사이에 DC 500V

절연저항계로 측정한다.

나. 판정기준 : 100MΩ 이상일 것.

다. 검사장비 : 절연저항계

  - 초기 저항값 TEST (Ω)

가. 시험방법 : 성능시험전 히터 끝단의 단자와 단자간의 저항을 측정한다.

나. 판정기준 : 12.1Ω ±5% 이내일 것.

다. 검사장비 : MULTI-TESTER

  - 소비전력 및 전류 TEST (W,Amp)

가. 시험방법 : 20℃ ±3℃의 온도에서 소비전력 및 전류를 측정한다.(2분)

나. 판정기준 : 1000W ±5% 이내일 것.

다. 검사장비 : POWER METER

3-4  절연저항 TEST (MΩ)

- 시험방법 : 3-3항 시험직후 충전부와 EARTH될 우려가 있는 비충전 금속부와의 사이에

DC 500V 절연저항계로 측정한다.

나. 판정기준 : 100MΩ 이상일 것.

다. 검사장비 : 절연저항계

  - 저항값 TEST (Ω)

가. 시험방법 : 3-3항 시험직후 히터 끝단의 단자와 단자간의 저항을 측정한다.

나. 판정기준 : 12.1Ω ±5% 이내일 것.

다. 검사장비 : MULTI-TESTER

3-6   내전압  TEST (MΩ)

- 시험방법 : 3-3항 시험직후 충전부와 EARTH 될 우려가 있는 비충전 금속부와의 사이에

교류전압을 인가한다.

- 판정기준 : AC 1500V/1Min에 견딜 것.(누설전류 5mA)

다. 검사장비 : 내전압기 (耐電壓器)

3-7   인장력  TEST (kg ◦f)

가. 시험방법 : ① M4 TAP 단자와 터미날 단자에 F1를 인가하여 파단시의 강도를 측정한다.

나  판정기준 : 3kg ◦f에 견딜 것.

다. 검사장비 : 인장력 시험기.

  - 반복 통전 TEST (개발시험에 한함)

정상상태에서 정격전압의 120%를 인가하여 30분 통전,15분 휴지를 300회 반복한 후

상기 3-1 ~ 3-6항목을 만족할 것.

  - 진동,충격 방지 TEST (개발시험에 한함)

시험품을 콘크리트 바닥위에 놓은 두께가 30mm이고 표면이 평탄한 나무대의 중앙부에

시험품의 밑면이 나무대의 면에 평행하게 되도록 하고 700mm의 높이에서 낙하하였을 때

발열체의 단락 및 변형이 생기지 아니하여야 하며 사용되는 모든 부품은 진동으로 인한

풀림, 변형이 일어나지 않도록 한다.

  - 시료수량은 KS A 3109의 1회 보통검사 방법에 준한다.

4. 기타 사항

4-1  제출 서류

- 제작승인원

- 시험성적서

- 도면

4-2  외관

흠,균열 등 성능을 저하할 수 있는 어떠한 결함도 없을 것.

4-3  포장

- 운반,이동,취급 시 제품의 손상이 생기지 않는 방식일 것.

- 포장박스 겉면에 용량 및 기종을 표기할 것.

출 하 검 사 성 적 서

-------------------

| 회 사 명 : 동 성 전 열 공 사 발송 NO : 검사방법 : KSA 3109 1회 보통검사 검사일자 : 2002년 월 일 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 결 재 |  |  | 담당 |  | 관리자 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 협 력 회 사 |  |  |  |  |  |  |
| 품 명 |  |  |  | LOT 크기 |  |  |  |  |  |  |  | LOT 번 호 |  |  |  |  |  |  |
| 도 번 |  |  |  | 측정기명 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 모 델 명 |  |  |  | 검 사 원 |  |  |  |  |  |  | 판정 |  |  |  | 합격, 불합격 |  |  |  |
| 검 사 항 목 | 규 격 치 | 검사수준/AQL |  |  | X1 | X2 |  | X3 | X4 | X5 | 시료수 |  | 불량수 | AC |  | 판 정 |  | LG판정 |
| 구 조 외 관 | 유해한 결함 없을 것 | G-1 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 치 수 | 300 ±2 | S-1 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 25 ±0.8 | S-1 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Φ8±0.2 | S-1 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 ±2.0 | S-1 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 단 선 | 없을 것 | G-1 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COIL 저항 | 12.1 ±5% | G-1 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 절 연 저 항 | 100MΩ이상 | G-1 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 내 전 압 | 1500V / MIN | G-1 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 특 기 사 항 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DSF-037-G                                  동성전열공사                                   A4(297*210)

Rev.0